MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

APRESENTAÇÃO

O Município de Pato Branco entrega nesta oportunidade os presentes projetos de recape asfáltico sobre poliédricos para a revitalização de logradouro localizado no município de Pato Branco – PR.

OBRA

Trata-se da execução de recape asfáltico sobre poliédricos na Estrada Municipal Pioneiro Sady P. Vigano, perímetro rural sentido comunidade Fazenda da Barra. O projeto atende 5.375,00m de extensão, com largura de 6,00 metros conforme projeto, e uma área de 32.250,00m² de recape.

O projeto deste logradouro tem como objetivo melhorar, através da execução do recapeamento asfáltico, sinalização e drenagem, a via de acesso à comunidade Fazenda da Barra.

O presente Memorial Descritivo apresenta as etapas à serem realizadas na obra, abordando as especificações dos materiais e equipamentos à serem utilizados e a forma de realização do controle tecnológico das mesmas.

PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Pato Branco.

1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos necessários à execução do projeto consistem em levantamentos pelos quais se caracteriza fielmente o pavimento existente, alvo do estudo, pela ótica planialtimétrica.

Os estudos foram programados de forma a se obter:

- Materialização dos eixos de locação;

- Nivelamento  e  contranivelamento  do  eixo  e  dos  bordos  da  pista  de rolamento;

- Levantamento de seções transversais;

- Levantamentos Complementares

1.1 Metodologia

Os levantamentos foram realizados a partir dos eixo da via existente, executando o estaqueamento de vinte em vinte metros, e segue a metodologia da topografia convencional, com a utilização de aparelhos tipo GPS com precisão adequada a cada tipo de serviço.

Para a elaboração do projeto geométrico, se fez necessários alguns levantamentos complementares, tanto planimétricos quanto altimétricos dos cruzamentos, bueiros etc.

2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Por ser uma via consolidada, a drenagem existente atende a destinação adequada ao escoamento superficial para a proteção do corpo estradal da ação prejudicial das águas que o atingem, seja por meio das precipitações, das infiltrações, da condução através de talvegues, ou mesmo, das existentes sob a forma de lençóis freáticos ou artesianos.

Faz-se necessária apenas a limpeza dos valetões laterais da via, as quais serão efetuadas pela Prefeitura Municipal de Pato Branco, antes da execução dos serviços de recape asfáltico, pois há presença de vegetações que prejudicam a drenagem tornando-a ineficiente. Sendo assim, haverá necessidade de reposição de árvores nativas, que serão de inteira responsabilidade do município.

3 - PROJETO DO PAVIMENTO

No projeto, as estacas estão distribuídas a cada 20,00m ao longo do comprimento da via, totalizando 274 pontos mais 15 metros, porém para o orçamento foi descontado o trecho entre as estacas nº31 e 37, pois a pavimentação já foi contemplada durante a execução de um loteamento, sendo assim a extensão total do trecho à ser pavimentado é de 5.375,00 metros.

Devido a grande irregularidade do pavimento em poliédricos existente optou-se por substituir a camada de reperfilagem em CBUQ por brita graduada com 15cm de espessura, a fim de não tornar o orçamento muito oneroso, e também para que não ocorra deformações na superfície do revestimento devido à transferência das irregularidades advindas da camada subjacente, sendo que esta primeira etapa será executada pelo Município de Pato Branco. Posteriormente a empresa contratada deverá executar o revestimento em CBUQ com espessura de 5,0cm.

4  INSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPE EM CBUQ

4.1 Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente

É uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente em temperaturas adequadas.

Só deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10º C.

Será utilizado o CBUQ tipo CAP 50/70 - faixa C, conforme classificação do DER/PR ES P21/05.

Foi adotada para cálculo de quantidades densidade do C. B. U. Q. igual a 2,5t/m³.

Deverão ser realizados ensaios durante a execução da obra, pela fiscalização da mesma, para comprovar quantidade e densidade do material empregado.

4.2 Pintura de Ligação

É a pintura asfáltica de ligação executada com a função básica de promover a aderência ou ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicada em camadas de base, em camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na construção de pavimentos flexíveis e ainda sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente a execução de um reforço, recapeamento ou rejuvenescimento superficial.

A pintura de ligação deverá ser feita com emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-1C e RR-2C conforme indicado em projeto.

Deverá ser executado de acordo com a norma DER/PR ES P 17/05.

4.3 Imprimação

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre toda a superfície da brita graduada concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. O ligante betuminoso não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10º C, nem em dias de chuva. A imprimação será feita com asfalto diluído de cura média do tipo CM –30.

Deverá ser executado de acordo com a norma DER/PR ES P 17/05.

4.4 Reperfilagem - substituída pela camada de Brita Graduada

Será executada através da Prefeitura Municipal de Pato Branco, uma camada com 15cm de espessura de brita graduada em substituição ao reperfilamento em CBUQ, pois devido a grande irregularidade do pavimento em poliédricos existente, optou-se por esta solução técnica como sendo mais adequada para não tornar o orçamento muito oneroso, e também para que não ocorra deformações na superfície do revestimento devido à transferência das irregularidades advindas da camada subjacente.

A camada de brita graduada deverá ser executada antes da execução dos serviços de pavimentação asfáltica, sendo assim a empresa contratada deverá seguir rigorosamente a programação definida pelo engenheiro do município responsável pela fiscalização, para que as etapas ocorram sem grandes intervalos de tempo para não comprometer a qualidade da camada de brita graduada por exposição à ocorrências degradantes até o aguardo das etapas subsequentes.

Não se deve permitir a execução desse serviço em dias de chuva. Segundo a norma DER/PR ES P 05/05, a execução da brita graduada compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

5  CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico de todos os materiais, solo e concreto asfáltico utilizados nos diversos serviços da obra em causa serão de responsabilidade da Contratada. Os custos deste serviço deverão ser diluídos nos preços unitários de cada serviço constante na planilha de preços e será feito por firma idônea especializada. Devem ser apresentados à fiscalização todos os laudos dos ensaios realizados acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica emitida por profissional habilitado.

5.1 Controle Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

5.2 Controle dos Insumos

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico (Insumos) devem ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às especificações em vigor.

5.2.1 Cimento Asfáltico

O controle da qualidade do cimento asfáltico consta do seguinte:

– 01 ensaio de penetração a 25ºC (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar à obra (DNERME 148);

– 01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;

– 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

5.2.2 Agregados

O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

5.2.2.1 Ensaios eventuais

Somente quando houver dúvidas ou variações quanto à origem e natureza dos materiais.

– ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

–02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);

– 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054);

– 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083).

5.3 Controle da Usinagem do Concreto Asfáltico

Controles da quantidade de ligante na mistura:

Devem ser efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de ± 0,3.

Deve ser executada uma determinação, no mínimo a cada 700m² de pista.

5.4  Controle da Graduação da Mistura de Agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas na alínea "a". A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto da mistura.

Controle de temperatura:

São efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

– do agregado, no silo quente da usina;

– do ligante, na usina;

– da mistura, no momento da saída do misturador.

As temperaturas podem apresentar variações de ± 5ºC das especificadas no projeto da mistura.

5.5 Controle das Características da Mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em três corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tração por compressão diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado após a passagem da acabadora. Os corpos-deprova devem ser moldados in loco, imediatamente antes do início da compactação da massa.

Os valores de estabilidade, e da resistência à tração por compressão diametral devem satisfazer ao especificado.

Cuidados especiais deverão ser tomados com o controle para prevenir o envelhecimento precoce. O laudo técnico de controle tecnológico e o resultados dos ensaios realizados deverão ser emitidos conforme as exigências e normativas do DNIT.

5.6 Equipamentos e Pessoal Treinado

Moto Niveladora;

Rolo Vibratório;

Vibro acabadora;

Usina de asfalto;

Caminhão basculante;

Tanque estacionário – Caminhão;

Operador Trator;

Servente;

Encarregado de Pavimentação;

Encarregado de Usina;

6 SINALIZAÇÃO

O Projeto de sinalização está fundamentado nas normas e especificações contidas no Manual de Sinalização Rodoviária - DNIT, 2010; composto em especial por sinais em placas e painéis, marcas viárias e dispositivos auxiliares, que constitui-se num sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego que, ao serem implantados nas rodovias, ordenam, advertem e orientam os seus usuários.

Na elaboração do projeto foram considerados um conjunto de fatores que compõem o ambiente rodoviário, tais como, características físicas da rodovia, velocidade operacional da via, Características da região atravessada pela rodovia (região plana, ondulada ou montanhosa), e por fim, o tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo urbano ou rural).

O emprego de materiais, tanto na sinalização vertical quanto na horizontal, deve estar de acordo com Normas da ABNT para chapas, tintas, películas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos), bem como as estruturas de madeira de seção quadrada (suporte ecológico) para sustentação das placas.

A velocidade adotada para a via é de 60 Km/h, e deverá ser seguido o padrão do projeto para execução da sinalização, além de atender as especificações do Manual do DNIT já citado anteriormente, referente a materiais, cores e demais itens pertinentes.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

Este memorial deve ser respeitado e qualquer mudança nas características dos materiais ou forma de execução dos serviços, não deve ser feita antes de consultar o responsável pela elaboração deste memorial.

Pato Branco, 21 de Janeiro de 2020.

______________________________

Fernanda Zianni Manarim

Engenheira Civil

CREA-PR 107.389/D