# MUNICIPIO DE PATO BRANCO

## Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Caramuru, 271 – Centro

85501-060 – Pato Branco – PR

### Fone/fax (0xx46) 3223-2509

e-mail: engenharia@patobranco.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

OBRA

Trata-se da execução de pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico e recapeamento asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no Município de Pato Branco com área total de 33.994,50m², nas seguintes ruas:

| RUA | BAIRRO | PAVIMENTO EXISTENTE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua São Miguel (Entre as Ruas São Pedro e São José | Sudoeste | Poliédrico | 360 | Variável | 2600,00 |
| Rua São Pedro (Entre as Ruas São Miguel e Caxambu) | Sudoeste | Poliédrico | 46 | 8 | 368,00 |
| Rua Maria Bombarda Oldoni (Entre as Ruas Ararigbóia e Lídio Guerra) | Parque do Som | Poliédrico | 262 | 12,3 | 3222,60 |
| Rua Arquimedes Gobatto (Início na Marginal da Rodovia BR-158 até 75 metros depois da Rua Angelo Merlin | Bela Vista | Poliédrico | 440 | Variável | 3435,50 |
| Rua Eduardo Dagios (Entre as Ruas Princesa Isabel e Jandir A. Perusso | Gralha Azul | Poliédrico | 195 | 7 | 1365,00 |
| Rua Silva Jardim (Entre as Ruas Nereu Ramos e Epitácio Pessoa) | Vila Isabel | Poliédrico | 163 | 10 | 1630,00 |
| Rua Epitácio Pessoa (Entre as Ruas Itapuã e Felipe Camarão) | Vila Isabel | Poliédrico | 171 | 9 | 1539,00 |
| Rua Ataulfo Alves (Entre as Ruas Cubatão e Lupicínio Rodrigues) | Morumbi | Poliédrico | 275 | 8 | 2200,00 |
| Rua João Rodrigues (Entre as Ruas Romano Radaelli e Dos Andradas) | Cristo Rei | Poliédrico | 100 | 8,2 | 820,00 |
| Rua Dom Pedro I (Entre a Marginal da Avenida Tupi e a Rua Dom João VI) | Alvorada | Poliédrico | 260 | 8,5 | 2210,00 |
| Rua Constantino Bonato (Início na Rua Industrial até o final do lote 02 da quadra 1243) | Industrial | Poliédrico | 104 | 6 | 624,00 |
| Rua Pedro de Lima (Entre as Ruas Francisco Brochado da Rocha e Pioneiro José Catusso) | Industrial | Poliédrico/PMF | 90 | 8 | 720,00 |
| Rua Xisto Ramires Gutieres (Entre as Ruas José Leonardi e Saul Viganó) | Aeroporto | Poliédrico | 257 | 8 | 2056,00 |
| Rua Josefina Maria Leonardi (Entre as Ruas Marco Penso e Saul Viganó) | Aeroporto/ Pagnonceli | Poliédrico | 330,6 | 8 | 2644,80 |
| Rua Santo Agostinho (Entre as Ruas 15 de Fevereiro e Avenida Câmara Júnior) | Distrito Nova Espero | Poliédrico | 229 | 10,4 | 2381,60 |
| Rua Caetano Munhoz da Rocha (Entre as Ruas Itacolomi e Pedro Ramires de Mello) | Amadori/ Menino Deus | Poliédrico | 154 | 10,5 | 1617,00 |
| Rua 15 de Fevereiro (Entre as Ruas Teóphilo Petrycoski e Santo Agostinho) | Distrito Nova Espero | Poliédrico | 78 | 10,5 | 819,00 |
| Rua Mohamed Omar Awada (Do início do calçamento até a Estrada Municipal Irineu Bertani) | São João | Poliédrico | 608 | Variável | 3742,00 |
| TOTAL |  |  | 4.122,60 |  | 33.994,50 |

OBS: No projeto, as vias foram estaqueadas a cada 20 metros ao longo de seu comprimento. Por exemplo, na Rua Maria Bombarda Oldoni o término do trecho é a Estaca 13 + 2 m (13 estacas inteiras (13x20m=260m) mais 2,0metros, totalizando os 262,00 metros de comprimento.

PROPRIETÁRIO

Município de Pato Branco

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no memorial descritivo, independente de seu quantitativo.

Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre os Projetos e este memorial, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os projetos e os quantitativos, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre o memorial e os quantitativos, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerá sempre o primeiro.

- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.

- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

Em caso de dúvida entre a interpretação dos desenhos, deste memorial ou dos quantitativos, deverá sempre ser consultado o proprietário.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 	PLACA DA OBRA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

## A placa da obra em aço galvanizado deverá ter área mínima de 3,75m² conforme padrão a ser repassado pelo Município, e ser fixada em local visível aprovado pela fiscalização, pintada com tinta automotiva.

As ART’s de execução serão de responsabilidade da empresa contratada.

2 	TERRAPLENAGEM

2.1 	ESCAVAÇÃO PARA REFORÇO

Nos locais indicados em projeto, onde serão executados reforços de base e sub-base, será realizada uma escavação, com altura de 40,0cm.

Esse volume de corte será carregado e transportado por caminhões basculantes e descarregados nos locais aprovados pela fiscalização.

3 	BASE/SUB-BASE

Nos casos de reforço de base e onde serão executadas tubulações de drenagem será feita a regularização do subleito, execução de sub-base com macadame hidráulico e base com brita graduada.

3.1 	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Regularização é a operação destinada a conformar o leito estrada, consiste num conjunto de operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação em PROCTOR NORMAL 100%, conformação, etc, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto.

3.2 	SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM PREENCHIMENTO

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. O material que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais fina, totalizando uma espessura mínima de 20,00 cm nos locais indicados em projeto e 40,00cm nas áreas dos pontos de ônibus. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as Especificações do DNIT.

Está incluído no serviço, o fornecimento, a carga, transportes, descarga espalhamento, pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado e todas as operações necessárias à completa construção da sub-base, inclusive o fornecimento do rachão. Estando incluídos o transporte até o local do serviço.

3.3 	BASE DE BRITA GRADUADA

Na Rua Mohamed Omar Awada, o Municipio irá executar 20cm de base em brita graduada para que posteriormente a empresa executora finalize com os demais serviços previstos em projeto

A execução da base de brita graduada, com produto total de britagem primária, constituirá no fornecimento e transporte, espalhamento e compactação, em uma espessura de 15,0cm.

Deverá ser empregada a faixa A, tamanho máxima de 1 ½,. Deverá estar isento de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Deverá possuir no mínimo 90% de partículas em preso, tendo pelo menos duas faces britadas.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito e cada camada deve ser espalhada em uma única operação.

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado por meio de rolos de pneus, vibratórios ou outros equipamentos aprovados pela fiscalização.

A compactação deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactação, a espessura e o acabamento desejado. O grau de compactação mínimo a ser requerido na camada de base será de 100% da energia AASHTO Modificado. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as Especificações do DNIT.

Está incluído no serviço, o fornecimento, a carga, transportes, descarga espalhamento, pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado e todas as operações necessárias à completa construção da base, inclusive o fornecimento da brita graduada. Estando incluídos o transporte até o local do serviço.

4	REVESTIMENTO

4.1 	LIMPEZA DA PISTA

Nos trechos de ruas onde existe a pavimentação com pedras irregulares, será realizada a varredura do local, esta deverá ser feita com vassouras mecânicas específicas e de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros materiais estranhos e posteriormente deverá ser efetuada a lavagem do local com ajuda do caminhão pipa.

Nos trechos de ruas onde será executado os serviços de fresa do pavimento existente deverá ser executada a limpeza da área que receberá a nova capa com utilização de vassouras mecânicas e aplicação de jatos de alta pressão de ar para remover a poeira gerada pela fresagem.

4.2  	IMPRIMAÇÃO

Uma vez executada a base, a mesma deverá ser convenientemente preparada para que seja efetuada a imprimação,

Utilizar-se-á asfalto diluído CM 30 cuja taxa deverá ser de 1,1l/m².

Deverão ser obedecidas as Especificações Gerais do DER-PR.

Está incluído no preço o fornecimento de todos os materiais, serviços e equipamentos necessários.

4.3	PINTURA DE LIGAÇÃO

Antes da execução da pintura de ligação devem ser removidos da superfície pelo vassourão, todos os materiais soltos e estranhos, sendo necessário cuidado nos bordos da base. O material betuminoso (RR-1C) deverá ser aplicado uniformemente, na quantidade de 1,2 litros/m². Serão seguidas  as especificações da norma DNIT 145/2010 - ES referente a pinturas de ligação com ligantes asfálticos convencionais.

Não será permitida aplicação do material betuminoso quando as condições de tempo não forem favoráveis (chuva, excesso de umidade, etc.). A Pintura de Ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao trânsito, se possível, se não deve-se trabalhar a meia pista, fazendo-se a pintura adjacente logo que a pintura permita trânsito.

Qualquer falha na aplicação deverá ser imediatamente corrigida.

Equipamentos e pessoal treinado:

Caminhão espargidor asfalto;

Motorista, servente e mestre de obras;

4.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ

Após o cumprimento do tempo legal de cura do asfalto diluído, nas ruas de calçamento (pedras poliédricas) deverá ser executada uma camada com 2,00cm de espessura média de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ) Faixa "C" CAP 50/70 para reperfilamento do greide da rua e em seguida a aplicação de uma camada de 4,00cm de espessura media de CBUQ Faixa "C" CAP 50/70 para acabamento final da pista de rolagem.

Nas ruas onde será executado recapeamento asfáltico sobre PMF ou CBUQ, será executada uma camada de 5,00cm em CBUQ Faixa "C" CAP 50/70 para acabamento final da pista de rolagem.

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos do quadros abaixo com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria (DNER-ME 083) e aos percentuais do ligante asfáltico determinados pelo projeto da mistura.

| Peneira de malha quadrada |  | % em massa, passando |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série ASTM | Abertura (mm) | A | B | C | Tolerâncias |
| 2" | 50,8 | 100 | - | - | - |
| 1 1/2" | 38,1 | 95-100 | 100 | - | ± 7% |
| 1" | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - | ± 7% |
| 3/4" | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 | ± 7% |
| 1/2" | 12,7 | - | - | 80-100 | ± 7% |
| 3/8" | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 70-90 | ± 7% |
| Nº 4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 44-72 | ± 5% |
| Nº 10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 22-50 | ± 5% |
| Nº 40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 8-26 | ± 5% |
| Nº 80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 4-16 | ± 3% |
| Nº 200 | 0,075 | 1-8 | 3-8 | 2-10 | ± 2% |
| Asfalto solúvel no CS2 (+) (%) |  | 4,0-7,0 Camada de ligação (Binder) | 4,5-7,5 Camada de ligação e rolamento | 4,5-9,0 Camada de rolamento | ± 0,3% |

(Fonte: DNIT 031/2006- ES)

(Fonte: DNIT 095/2006 - EM)

Não é permitida a execução dos serviços, em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC.

| Características | Método de Ensaio | Camada de rolamento | Camada de Ligação (Binder) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentagem de vazios % | DNER-ME 043 | 3 a 5 | 4 a 6 |
| Relação betume/vazios | DNER-ME 043 | 75 - 82 | 65 - 72 |
| Estabilidade, mínima, (Kgf) (75 golpes) | DNER-ME 043 | 500 | 500 |
| Resistência à Tração por Compressão Diametral estática a 25ºC, mínima, MPa | DNER-ME 138 | 0,65 | 0,65 |

(DNIT 031/2006- ES (*) - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico)

OBS.:

A abertura ao trânsito deverá ocorrer de conformidade com as Especificações Gerais do DNIT/DER. O lançamento na pista poderá ser autorizado pela fiscalização, quando apresentado e aprovado.

4.5 	FRESAGEM

Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma camada de 2cm do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada através de cortes por movimentos rotativos contínuos, seguidos de elevação do material fresado para caçamba do caminhão basculante.

A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção, quando o pavimento permitir.

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros defeitos.

No processo a frio a fresagem é executada sem qualquer pré-aquecimento.

Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste, carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem na Garagem Municipal na Rua Fiorelo Zandoná no Bairro Pinheirinho.

Equipamentos e pessoal treinado:

Fresadora;

Caminhão basculante;

Motorista, servente e mestre de obras;

5	 MEIO-FIO E SARJETA

5.1 	REMOÇÃO DE MEIO-FIO

Nos locais indicados em projeto para substituição do meio-fio, os mesmos devem ser retirados (inclusive transportados para local indicado pelo Município).

5.2 	MEIO-FIO COM SARJETA

Nos locais indicados como substituição de meio-fio ou meio-fio novo, deve ser realizado o assentamento do meio-fio antes da execução da pavimentação asfáltica.

As guias serão pré-fabricadas de concreto com meio-fio com sarjeta pré-moldada (100X15X13X30cm), reta e curva e no assentamento serão rejuntadas com argamassa no traço 1:3. Nos acessos de garagens serão executadas guias rebaixadas.

6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Serão pintadas listras, ao longo do eixo do pavimento, conforme detalhes de projeto, em suas bordas, para servirem de demarcação do revestimento e proporcionarem mais segurança ao tráfego.

A pintura ou re-pintura, será executada com equipamentos mecanizados, seguindo a norma do DNIT 100/2009 – ES sinalização horizontal.

As tintas para marcação do pavimento deverão ser refletivas contendo minúsculas esferas de vidro, pré-misturadas ou não.

A aplicação deverá ser feita sobre a superfície limpa e seca, por meio de equipamento mecânico, e com garantia de 12 meses. As faixas contínuas serão pintadas na cor amarela ou interrompidas na cor branca.

Todas as faixas, setas, linhas, letras, etc. deverão ser executadas de acordo com os desenhos de sinalização conforme projeto, na falta de algum caberá a Contratada confeccioná-lo através da “as-built” e de acordo com as normas e regulamentações vigentes. Quando necessária, a pré-marcação em campo será procedida por topógrafo da Contratada e os custos destes deverão estar diluídos nos preços dos serviços constantes em planilha.

Nenhum trabalho de demarcação será executado sobre superfícies que não estejam perfeitamente limpas, secas, livres de óleo ou quaisquer outros elementos que prejudiquem a aderência da tinta.

6.1.1 		Refletividade

A refletividade será obtida pela utilização de microesferas, com a granulometria e proporções adequadas.

6.1.2 		Cores e larguras das faixas

Os bordos das pistas deverão ser sinalizados com linha branca contínua, com largura de 10 (dez) centímetros.

As linhas divisórias de pista serão de cor amarela, interrompidas, ou amarelas contínuas, de acordo com as condições de ultrapassagem, com 10 (dez) centímetros de largura.

As setas serão pintadas na cor branca, nos locais indicados no projeto.

Os demais dispositivos tipo linhas de parada, linhas canalizadoras, etc. serão na cor branca de acordo com os detalhes no projeto.

6.1.3 		Equipamentos

A pintura das faixas deverá ser mecanizada, com equipamento apropriado ao processo utilizado.

As marcações de setas, indicações deverão ser procedidas com gabaritos.

6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - SEM SUPORTE

Serão executadas placas de sinalização vertical de acordo com a norma DNIT 101/2009 – ES sinalização vertical. Chapa galvanizada nº 16 duas demãos de galvonoprimer e duas demãos de esmalte sintético para acabamento.

As placas dos sinais deverão ser metálicas devidamente tratadas, pintadas e reletorizadas, conforme o Manual de Sinalização do DNIT e as Especificações Complementares.

As legendas e contornos serão em fitas fluorescentes, do tipo SCOTCHLITE.

6.3	SUPORTE METÁLICO

As placas será fixadas em postes de ferro galvanizado 2.1/2”. Todas as estruturas de sustentação dos sinais devem ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries.

Todos os serviços (escavação manual, fundação em concreto, reaterro, demolições, chumbamento, perfuração em estrutura de concreto armado e ou aço etc.) para instalação dos suportes de fixação das placas de sinalização serão de responsabilidade da Contratada e seus custos deverão estar diluídos nos preços unitários deste tipo de sinalização vertical.

7	DRENAGEM

A locação da rede de drenagem / águas pluviais será feita de acordo com o projeto específico e deverá ser empregado o processo da cruzeta ou topográfico para perfeito alinhamento e nivelamento.

7.1 	ESCAVAÇÕES

As escavações de valas serão no mínimo de 1m de largura superior ao diâmetro externo do tubo com profundidade mínima necessária para atingir o caimento indicado em projeto. Se for necessário haverá esgotamento das valas.

7.2 	LIMPEZA DE BUEIRO

As bocas de lobo obstruídas, devem ser desobstruídas pela empresa antes da execução da pavimentação asfáltica.

7.3 	REMOÇÃO DE BUEIRO

Nos locais indicados em projeto para substituição de boca de lobo, deverá ser feita a retirada das bocas de lobo, sendo o material retirado transportado para bota-fora.

7.4	REATERRO

O fundo será regularizado com camada de saibro fino ou pó de pedra e assentadas as tubulações definidas em projetos, ancoradas e reaterradas inicialmente com uma camada de saibro fino ou pó de pedra e acima da geratriz superior, aterro com terra de primeira categoria compactada em camadas de 20 cm.

7.5	BOCAS DE LOBO

As caixas de captação com grelhas, serão executadas em tubo de concreto armado, ligadas à rede. As caixas de boca de lobo terão o fundo regularizado, em concreto magro 10 cm na qual serão apoiados os caixas boca de lobo em tubos de concreto que receberão grelha de boca de lobo.

7.6	TUBULAÇÃO

A rede coletora de águas pluviais será feita em tubos de concreto com armação dupla conforme diâmetros especificados em projeto, interligada à rede de drenagem. Os tubos de concreto obedecerão às normas da ABNT NBR 8890/2007.

Deverá ser executada a desobstrução das bocas de lobo, nos locais indicados em projeto, antes da execução da pavimentação asfáltica.

Ainda nos locais indicados em projeto, para substituir as bocas de lobo, as mesmas devem ser retiradas e transportadas para local indicado pela fiscalização

8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS

O controle tecnológico de todos os materiais de concreto asfáltico utilizados nos diversos serviços da obra serão de responsabilidade da Contratada.

Os ensaios deverão ser realizados por laboratório de ensaio acreditado de acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025, sendo que mensalmente a Contratada deverá enviar Laudo Técnico de Controle Tecnológico à fiscalização, com os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme especificações abaixo:

8.4	Revestimento em CBUQ

Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

Pato Branco, 16 de setembro de 2020.

Fernanda Zianni Manarim

Engenheira Civil

CREA-PR 107.389/D